П Р О Т О К ОЛ О Б М Е Н А   IBM PC  с МПР 51 (через АС-2) .

Обмен ведется через последовательный порт с использованием кода

с восемью битами и битом четности. Скорость обмена может выбираться из стандартного ряда скоростей от 300 до 38400 бод.

Компьютер должен посылать на прибор байт 0x55 (55h)

В ответ прибор посылает на компьютер 12 байт в следующем формате

1-е 3 байта: температура продукта

2-е 3 байта: температура сухого термометра

3-е 3 байта: температура влажного термометра

4-е 3 байта: влажность

Каждые 3 байта представляют собой число в формате с плавающей запятой

1-й байт - младший байт мантиссы

2-й байт - старший байт мантиссы

3-й байт – порядок

Расшифровка по три байта, полученных от прибора:

Знак всего числа в старшем бите (8-й бит) порядка (3-го байта)

7-й бит представляет собой знак порядка. Для вычисления возвращенног значения величины следует значение мантисы умножить на 2 в степени [(Если знак порядка равен 1 то (Значение порядка-31)/65535), иначе  Значение порядка)/65535]

В виде функции «C»:

double Mpr51ToData(char *data)

{int Mant=0;

int Pwr;

if(data[2]==0)

{ return 0;//NaN;//(0.0/0.0); //NaN

data[2]=1;}

memmove(&Mant,data,2);

double m;

Pwr=data[2] & 0x1F;

if(data[2] & 0x40)

{Pwr=0x1f-Pwr;

Pwr=-Pwr;}

m=double(Mant)*powl(double(2.0),double(Pwr))/double(65535.0);

if(data[2] & 0x80)

m=-m;

return m;

}

Мантисса нормализована влево

Знак всего числа в старшем бите (8-й бит) порядка (3-го байта)

Следующие 7 битов порядка представляют собой порядок в дополнительном коде т.е. 7-й бит представляет собой знак порядка

Мантисса представляет собой абсолютное значение

Обновление значений замеренных величин происходит в приборе с периодичностю 4 или 6 секунд в зависимости от режима.

Программа компьютера может производить опрос (посылку 55h) с произвольной периодичностью. Скорость обмена в приборе может устанавливаться от 300 до 38400 в стандартной градации. Но при использовании адаптера АС2 желательно использовать скорости не ниже 4800 бод. Поскольку при более низких скоростях возможны сбои.